«Утверждаю»

Начальник АТЦ

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________________ /П.В. Иванов/

12 января 2022 г.

Техническое задание

на сервисное обслуживание приборов безопасности подъёмных сооружений

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адреса) | ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г.Самара, ул. Луначарского, 56 Почтовый адрес: 443056, г.Самара, ул. Луначарского, 56 |
| 2 | Основание для проведения работ | ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Паспорт подъёмного сооружения (далее ПС). |
| 3 | Наименование и местоположение объекта (местонахождение техники) | г. Самара, ул. Ставропольская, 35 и ул. Обувная, 136 |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа. |
| 5 | Цель и назначение | Сервисное обслуживание (далее СО) приборов безопасности (далее ПБ) в целях безопасной эксплуатации ПС. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики предмета договора | Приложения № 1, 2 и 3 |
| 7 | Режим работы производства | Оказание услуг осуществляться 4 раза в год, в конце каждого квартала. |
| 8 | Состав работ | Осмотр и оценка технического состояния ПБ ПС; - проверка работоспособности ПБ в действии (электропроводки, концевых выключателей, кабельного барабана, датчиков, ОГП - ограничителя грузоподъёмности и др.); - проверка настройки ПБ и при необходимости, регулировка, пломбирование приборов; - оформление «Протокола проверки ПБ ПС (с указанием технического состояния ПБ). |
| 9 | Требования к используемому оборудованию | Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано, испытано и иметь технические паспорта. |
| 10 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Результаты оказанных услуг оформляются актом выполненных работ. |
| 11 | Требования к технологическим решениям | Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями и регламентами, установленными заводами-изготовителями. |
| 12 | Исходные данные, для выполнения работ | Утверждённый график сервисного обслуживания ПБ ПС. |
| 13 | Требования к природоохранным мероприятиям | При выполнении работ, Исполнитель обязуется исключить негативное воздействие на окружающую среду. |
| 14 | Техническое требование к технологическому оборудованию | Технологическое оборудование и инструмент должны соответствовать стандартам и техническим условиям РФ. |
| 15 | Требования по утилизации (захоронению отходов) | Исполнитель принимает на себя обязанности по сбору и утилизации отходов, образовавшихся при проведении СО ПБ ПС Заказчика. |
| 16 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых Исполнителем Заказчику | 1. Счет на оплату. 2. Акт выполненных работ. 3. Счет-фактура. 4. Протокол проведения работ по СО ПБ каждого ПС. |
| 17 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Один экземпляр. |
| 18 | Дополнительные требования и особые условия | Исполнитель должен располагать кадрами: - обладающими соответствующей квалификацией для осуществления диагностических, пуско-наладочных и прочих работ по ремонту и техническому обслуживанию ПС (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту ПС 4-6 разряда); - обученными и аттестованными по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); - осуществляющими ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, которые должны иметь группу по электробезопасности не ниже 3 (соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок). |

Приложение № 1

к техническому заданию

на СО ПБ ПС

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

по Договору №____ «___» ________ 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя – ___________________________________________ ООО «______________________________________» и от лица Заказчика – Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович ООО «Самарские коммунальные системы», удостоверяем, что Сторонами достигнуто Соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по сервисному обслуживанию приборов безопасности на подъемных сооружениях (15 единиц) ООО «Самарские коммунальные системы»:

1. Автомобильный кран МКАТ-40, зав. №113, г/п 40 т.;

2. Автомобильный кран КС-45719-7А, зав.№ 060, г/п 20 т.;

3. Автомобильный кран КС-55713-1К зав.№246, г/п 25 т.;

4. Автомобильный кран КС-55713-1 зав.№240, г/п 25 т.;

5. Подъемник ВС-28К зав. №249, г/п 0,25 т.;

6. Кран-манипулятор АБ-43415N зав. №0380, г/п 6,0 т.;

7. Кран-манипулятор ЧС-2784КТ-811Т 2S, зав. №X892784KT60BE2008, г/п 4,06 т.;

8. Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S, зав. №А1618, г/п 1,21 т.;

9. Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S, зав. №А1616, г/п 1,21 т.;

10. Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S, зав. №А1610, г/п 1,21 т.;

11. Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S, зав. №А1614, г/п 1,21 т.;

12. Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S, зав. №А1612, г/п 1,21 т.

13. Кран-манипулятор KM-27845B-TM-ZE364HS, зав. № Т4895, г/п 3,0 т.;

14. Кран-манипулятор KM-27845B-TM-ZE364HS, зав. № Т4894, г/п 3,0 т.;

15. Кран-манипулятор KM-27845B-TM-ZE364HS, зав. № Т4893, г/п 3,0 т.;

в сумме (за один квартал):                                                               руб.

ВСЕГО (за четыре квартала):                                                     руб.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Начальник  АТЦ                                                                                П.В. Иванов

Приложение № 2

к техническому заданию

на СО ПБ ПС

СМЕТА

на выполнение работ по Договору №____ от  «___» _________ 2022 г.

«Сервисное обслуживание приборов безопасности на ПС,

принадлежащих ООО «Самарские коммунальные системы»

| Наименование работ | Тип ПС | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ТС руб. | Общая стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сервисное обслуживание приборов безопасности ПС: 1.1. Осмотр и оценка технического состояния приборов безопасности ПС; 1.2. Проверка работоспособности приборов безопасности в действии (эл. проводки, концевых выключателей, каб. барабана, датчиков, ОГП и т. д.); 1.3. Проверка настройки приборов безопасности и при необходимости регулировка, пломбирование приборов; 1.4. Оформление «Протокола проверки приборов безопасности ПС» с указанием технического состояния приборов безопасности. | Краны автомобильные: МКАТ-40, КС-45719-7А, КС-55713-1К, КС-55713-1 | шт | 4 |  |  |
|  | Подъёмник ВС-28К | шт | 1 |  |  |
|  | Краны-манипуляторы: АБ 43415N, ЧС-2784КТ-811Т 2S, ЧС-2784LB-105 2S, KM-27845B-TM-ZE364HS | шт | 10 |  |  |
| ИТОГО за ОДИН квартал: |  |  |  |  |  |
| Количество кварталов (по Договору): |  |  |  |  | 4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Начальник  АТЦ                                                                                                       П.В. Иванов

Приложение № 3

к техническому заданию

на СО ПБ ПС

Ориентировочный график

проведения сервисного обслуживания приборов безопасности подъёмных сооружений.

| № | Подъёмные сооружение | Гос.№ | Зав.№ | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январьь | Февральь | Мартт | Апрельь | Майй | Июньь | Июльл | Августт | Сентябрьь | Октябрьь | Ноябрьь | Декабрьь |  |
| 1 | Автокран МКАТ-40 | у911мо63 | 113 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Интервал проведения СО не должен превышать 90 календарных дней. |
| 2 | Автокран КС-45719-7А | в104ар163 | 060 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 3 | Автокран КС-55713-1К | е329вс163 | 246 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 4 | Автокран КС-55713-1 | н039рх63 | 240 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 5 | Автовышка ВС-28К | в102ар163 | 249 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 6 | Кран-манипулятор АБ-43415N | а784ар163 | 0380 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 7 | Кран-манипулятор ЧС-2784КТ-811T 2S | е328вс163 | Х892784КТ60ВЕ2008 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 8 | Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S | н003тх163 | А1618 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 9 | Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S | т473рм163 | А1616 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 10 | Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S | н009тх163 | А1610 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 11 | Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S | т472рм163 | А1614 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 12 | Кран-манипулятор ЧС-2784LB-105 2S | н200ту163 | А1612 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 13 | Кран-манипулятор KM-27845B-TM-ZE364HS | е738ка763 | Т4895 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 14 | Кран-манипулятор KM-27845B-TM-ZE364HS | е691ка763 | Т4894 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 15 | Кран-манипулятор KM-27845B-TM-ZE364HS | е764ка763 | Т4893 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |

Местонахождение ПС: г. Самара, ул. Ставропольская, 35, ул. Обувная, 136.

Начальник  АТЦ                                                                                                      П.В. Иванов