«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                          Начальник УКСиР

_____________ Е. А. Шаров                                                                                                                                                                 _____________ А. Е . Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № СКС-2022-С-3-298.3

на капитальный ремонт главного Безымянского коллектора расположенного  по адресу: г. Самара, п Мехзавод  СНТ «Салют»

(инв № 7968)

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытый |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , обьем ковша 0,5 м3 с погрузкой и и перевозкой грунта на 25 км | м3 | 558 |  |
| 2 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 25 км | м3 | 8,4 |  |
| 3 |  |  | Разработка грунта 2 кат. в котловане экскаватором, объем ковша 0,5 м3 с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 25 км (под колодцы) | м3 | 62 |  |
| 4 | Колодцы сущ.- | разрушены | Демонтаж сборных ж/б колодцев Д-1000мм ( спецификация на 1 колодец) КС10-9-2шт КЦП1-15-1-1шт Разборка бетонного лотка- 1,69 м3 | шт | 2 |  |
| 5 |  | Разрушены | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,12 |  |
| 6 | основание под трубу |  | Устройство песчаной подготовки толщ 100мм | м3 | 7,5 |  |
| 7 | трубопровод | Износ ж/б трубы Д-800мм | Укладка в траншею полиэтиленовой трубы КОРСИС Д-800 мм | м | 62 |  |
| 8 |  |  | Обратная засыпка песком | м3 | 51 |  |
| 9 | колодец |  | Устройство сборного ж/бетонного колодца Ду1500 мм: (спецификация на 1 колодец) КС 15-9-3 шт 1ПП15-1-1шт Люк тяжелый тип Т-1 шт М/к лестница -1 шт Масляная покраска м/к за 2 раза | шт | 2 |  |
| 10 | Засыпка траншеи+колодцев |  | Обратная засыпка траншеи и колодцев грунтом 2 гр. с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 25 км | м3 | 327,2 |  |

| 11 | Засыпка траншеи |  | Благоустройство территории верхнего слоя (засыпка черноземом толщ 15 см) с погрузкой и перевозкой | м3 | 188,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР  УКСиР                                                                                                                      Помякушина М.А.

Инженер ЦЭК                                                                                                                                                    Накарякова С.Н