Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: УВР                                                                                                                                                                               ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-В-3-434

Капитальный ремонт - замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях венткамер здания склада хлора.

Инв. № 227 Здание склада хлора

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 1а

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оконные переплеты | Расшатаны, рассохлись | Снятие оконных переплетов с одинарным остеклением | м2 | 15,12 |  |
| 2 | Оконные коробки | Трещины | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4 |  |
| 3 | Отлива | Деформация | Разборка мелких покрытий из листовой стали, отливов шириной 150 мм - 4 шт. | м.п. | 7,2 |  |
| 4 | Строительный мусор |  | Погрузка и перевозка строительного мусора с использованием механизмов на 15 км | т | По расчету |  |
| 5 | Окна ПВХ |  | Установка блоков оконных из ПВХ 5-х створчатых (верхние 2- створки глухие из сэндвич-панелей каждая размером 1050х400мм; нижние 3 створки с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) (2 створки-глухие боковые каждая размером 700х1400мм; 1 створка по середине-поворотно-откидная размером 700х1400мм) | м2 / шт | 15,12/4 |  |
| 6 | Откосы |  | Ремонт штукатурки наружных откосов цементно-известковым раствором | м2 | 3 |  |
| 7 |  |  | Шпатлевка поверхности откосов под окраску толщ. 2 мм и грунтовка | м2 | 3 |  |
| 8 |  |  | Окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 3 |  |
| 9 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-известковым раствором | м2 | 8 |  |
| 10 |  |  | Шпатлевка поверхности откосов под окраску толщ. 2 мм и грунтовка | м2 | 8 |  |
| 11 |  |  | Окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 8 |  |
| 12 | Отлива |  | Устройство отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | м.п. | 7,2 |  |

# Начальник УВР          ___________________/ С. Ю. Казанцев /

# Инженер 2 кат. ОКР  ___________________ / О.Н. Печенкина /