УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

Организация-заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: ГВС

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  к ТЗ №СКС-2022-В-3-89

Капитальный ремонт фасада здания бытовых помещений ГВС, ул. Ульяновская 2/4

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв.: 359

Адрес :  Насосной станции I и II подъема ГВС, Ульяновская 2/4                                                                                                                                                подрядный способ

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стены | Ржавые протеки, загрязнение и выцветание наружной отделки, отслоение штукатурки фасада. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | м2 | 130 |  |
| 2 |  |  | Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадь отдельных мест до 5 м2 толщ слоя до 20 мм | м2 | 113,4 |  |
| 3 |  |  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску водоэмульсионными красками простых с земли и лесов | м2 | 113,4 |  |
| 4 |  |  | Огрунтовка ранее окрашенного фасада под окраску водоэмульсионными красками сложных с земли и лесов | м2 | 188,4 |  |
| 5 |  |  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада простых за 2 раза с земли и лесов | м2 | 188,4 |  |
| 6 | окна | Отслоение и выцветание краски, | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расч до 35 % (краска цвет белая) со стороны фасада | м2 | 20 |  |
| 7 | откосы |  | Ремонт штукатурки наружных откосов цементно-известковым раствором. Шпатлевка поверхности откосов под покраску толщ. 2 мм и грунтовка. Окраска откосов в/эмульсион. составом (белая) | м2 | 1,5 |  |
| 8 | Дверь | Отслоение краски | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной двери за 2 раза с расч до 35 % (краска цвет серый) | м2 | 4 |  |
| 9 | Строительный мусор |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | По расчету |  |
| 10 | Строительный мусор |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 25 км | т | По расчету |  |

Начальник ГВС          ___________________/ Т. А. Первова/

(подпись)

Инженер 2 кат. ОКР  ____________     ____ / О.Н. Печенкина /

(подпись)

Начальник участка_____________________ / Д.В. Коротун/

(подпись)