Утверждаю:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_____________Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

к тз № СКС-2022-В-3-261

# на капитальный ремонт кровли здания механической мастерской по адр.: ул. Антонова-Овсеенко, 48.

ЦЭВС-2   Инв.№ 82

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Разрыв полотна | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов в 3 слоя | м2 | 1121 |  |
| 2 |  |  | Разборка парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,8 м | м/м2 | 95/76 |  |
| 3 |  |  | Разборка отливов из оцинкованной стали | п.м. | 114 |  |
| 4 |  |  | Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм | м2 | 300 |  |
| 5 |  |  | Устройство выравнивающих стяжек (цементно-песчаных) толщиной 30 мм | м2 | 300 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка битумной эмульсией ц/п стяжки под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1121 |  |
| 7 |  |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов («Техноэласт») в 2 слоя | м2 | 1121 |  |
| 8 |  |  | Устройство примыкания к парапету в 2 слоя «Техноэласт» высотой до 0,6 м без фартука | п.м. | 131,1 |  |
| 9 |  |  | Устройство дополнительного слоя под отлива «Техноэласт» шириной 0,5 м | п.м. | 114 |  |
| 10 |  |  | Монтаж парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м | м/м2 | 95/76 |  |
| 11 |  |  | Монтаж отливов шириной 0,6 м новые из оцинкованной стали | п.м. | 114 |  |
| 12 |  |  | Устройство примыкания к водоотводу Д-100 мм из «Техноэласта» в 2 слоя | м2/шт. | 0,75/3 |  |
| 13 |  |  | Устройство примыкания к воздуховоду Д-200 мм из «Техноэласта» в 2 слоя | м2/шт | 3/3 |  |
| 14 |  |  | Устройство примыкания к дефлектору Д-400 мм из «Техноэласта» в 2 слоя | м2/шт. | 1,5/1 |  |
| 15 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 25 км | т | по расчету |  |

И.о. начальника ЦЭВС-2                                                                                                                                 Кольцов А.Г.

Инженер 2 кат. УКСиР											 	Вершинина М.А.