Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: ГВС                                                                                                                                                                                ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-В-3-92

Капитальный ремонт кровли здания насосной станции 2-го подъема ГВС.

Инв. № 358

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Ульяновская, д.2/4

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля из из профилированного настила оцинкованного | Протечки, многочисленные дефекты | Разборка покрытий кровли из профилированного настила оцинкованного | м2 | 50 |  |
| 2 |  |  | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 50 |  |
| 3 | Фартук | Коррозия | Разборка пристенного фартука из оцинкованной стали шириной 500 мм | м.п. | 10 |  |
| 4 | Короба парапетные | Коррозия | Разборка парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 500 м | м.п. | 5 |  |
| 5 | Обрешетка деревянная |  | Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 50 |  |
| 6 |  |  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок необрезных, хвойных пород, длина 4-6,5 м толщ. 25мм сорт III | м2 | 50 |  |
| 7 |  |  | Устройство контробрешетки из бруса 40х50 мм (бруски обрезные, хвойных пород длина 2-6,5 м, толщ. 40-60мм, сорт III | м2 | 50 |  |
| 8 |  |  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из материала ИЗОСПАН: С | м2 | 50 |  |
| 9 | Кровля |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила оцинкованного, С21-1000-0,7 | м2 | 50 |  |
| 10 |  |  | Устройство пристенного фартука из оцинкованной стали шириной 500 мм | м.п. | 10 |  |
| 11 | Короба парапетные |  | Монтаж парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 500 мм (новые) | м.п. | 5 |  |
| 12 | Строительный мусор | Уборка | Погрузка строительного мусора вручную | т | По расчету |  |
| 13 |  |  | Перевозка автомобильным транспортом на расстояние 25 км | т | По расчету |  |

Начальник ГВС          ___________________/ Т. А. Первова /

Инженер 2 кат. ОКР  ___________________ / О.Н. Печенкина /

Начальник РЭУ ГВС ___________________ / Д.В. Коротун /