Утверждаю:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_____________Панов А.Е.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №   СКС-2022-С-З-323

# На  капитальный ремонт кровли здания  КНС-11 (подряд)

Объект: КНС 11

инв №163

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Вздутия, трещины, разрывы | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 475,0 |  |
| 2 | Стяжка | Трещины | Разборка цементной стяжки толщ 30мм | м2 | 475,0 |  |
| 3 | Парапетные короба | Коррозия | Смена обделок из листовой стали шириной 0,7 м оцинков. ст. | м | 38 | Толщ.0,75 |
| 4 | Свесы |  | Смена обделок из листовой стали шириной 0,6 м оцинков. ст. | м | 50 | Толщ.0,75 |
| 5 |  |  | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки цементной стяжки толщ 30мм | м2 | 475,0 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией | м2 | 475,0 |  |
| 7 | Отлива | Коррозия | Смена отливов из листовой оцинкованной стали шир. 0,3м (на карнизе) | п.м | 38 | Толщ.0,75 |
| 8 |  |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - «Техноэласт» в 2 слоя | м2 | 475,0 |  |
| 9 |  |  | Устройство дополнительного слоя под карнизный свес из «Техноэласта» шириной 0,6м | м/м2 | 50/30 |  |
| 10 |  |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600 мм без фартуков | м | 38,0 |  |
| 11 |  |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам Д-800мм в 2 слоя | шт/м2 | 2/3 |  |
| 12 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 25км | т |  | По расчету |

Инженер 2 кат. ОКР                                                                                                                                                    Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                                        Шеплев Д.А.

Начальник участка № 2 ЦКНС                                                                                                                                  Агафонов С.М.