«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник  ПТУ                                                                                                                                                                                               Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                   ____________  А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2022-С-3-298.6

Капитальный ремонт линии канализационной хоз.фекальной внутриквартальной, расположенной по адресу: ул. Агибалова 12 (IIэтап)

(инв № 700367)

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ ,необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | к/колодец арка | разрушение | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,06 | 2 арки |
| 2 | К/л |  | Ремонт бетонного лотка канализационного колодца (бетон марки М 200) | шт | 2 |  |
| 3 | Трубопровод | Износ чугунной трубы ф 150 мм | Монтаж м/к лестницы С-09 Огрунтовка за 1 раз Покраска м/к за 2 раза ПФ-115 | шт м2 | 1 2,2 |  |
| 4 |  |  | Бестраншейная замена трубопровода полиэтиленовыми патрубками (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) ПЭ 100 Ду 160 мм | м | 12 |  |
| 5 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 15 км | тн | По расчету |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                     Помякушина М.А.