| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Материалы инертные |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | №1 | Код МТР в ЕНС: | ЖЕ000004 |

Наименование МТР: Грунт растительный

Цель использования: Для создания и капитального ремонта газонов

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Цвет |  | черный |
| 1.2 | Содержание балластных инородных механических включений (с высокой удельной массой (камни, щебень, металл и т.д.) размером до 10 мм) | % | Не более 1,5 |
| 1.3 | Содержание балластных инородных механических включений (с низкой удельной массой (шпагат, веревка, щепа, палки и т.д.) размером до 150 мм) | % | Не более 1,5 |
| 1.4 | Засоренность | % | Сорняками и нежелательными растениями (крапива, борщевик и др.) не допускается |
| 1.5 | Массовая доля влаги | % | Не более 70 |
| 1.6 | Нефтепродукты | мг/кг | < 300 |
| 1.7 | Комки глины | % | Не более 10 |
|  |  | см | Не более 10 в диаметре |
| 1.8 | Комки грунта | см | Не более 10 в диаметре |
| 1.9 | Плотность гумусовых горизонтов | г/см3 | 1,0-1,3 |
| 1.10 | Содержание гумуса | % | 5,0-15,0 |
| 1.11 | pH солевой вытяжки | ед., pH | 6,0-8,0 |
| 1.12 | Массовая доля органического вещества | % | Не менее 6,0 |
| 1.13 | Нитратный азот | мг/кг | Не менее 40,5 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов и действующему законодательству РФ в сфере безопасности, быть экологически безопасной |  |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | все требования опросного листа должны быть подтверждены документально |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание | Не требует технического обслуживания на весь срок службы |  |

| ФИО Ответственного: | Накушнов Дмитрий Юрьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник эксплуатационного отдела |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Должность: | Главный инженер |
| Подпись: |  |