| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | №21 | Код МТР в ЕНС: | ТЖ000084 |

Наименование МТР: Электромуфтовый сварочный аппарат

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диаметры свариваемых муфт | от 20 до 600 |  |
| 1.2 | Температура окружающей среды | -10°С+45°С |  |
| 1.3 | Протоколирование (встроенная память) | До 1024 протоколов | Карта памяти включена в комплект |
| 1.4 | Порты |  | SD слот для карты памяти, RS232- для связи с компьютером |
| 1.5 | Напряжение питания | От 187 до 242 Вольт | Защита от перепадов напряжения |
| 1.6 | Ток сварки максимальный | 80 А |  |
| 1.7 | Максимальная мощность | 4500 Вт |  |
| 1.8 | Частота сети питания | 47 — 63 Гц |  |
| 1.9 | Стандарт безопасности | IP54 |  |
| 1.10 | Дисплей | Жидкокристалический | Меню на русском языке |
| 1.11 | Кабель USB | Не менее 3 м |  |
| 1.12 | Кабель питания | Не менее 3м |  |
| 1.13 | Комплект наконечников | 4 и 4,7мм |  |
| 1.14 | Считыватель штрихкода | Бесконтактный сканер штрихкода | ручной и автоматический ввод параметров сварки, |
| 1.15 | Требования к генератору | 220В/4,5 кВт/50Гц |  |
| 1.16 | Вес | Не более 15 кг |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Комплектация |  | Аппарат -1шт (с перечнем по ОЛ) Паспорт с гарантийным талоном Ящик для транспортировки |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | техническое обслуживания согласно паспорту изделия. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 года |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 3 лет |

| ФИО Ответственного: | Конюшихин Иван Михайлович |
| --- | --- |
| Должность: | И.о начальника ЦЭВС-1 |
| Телефон: | 73-77 |
| Электронный адрес: | iKonushihin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |