«СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                    Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                         Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                          _____________  А.Е. Панов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них.

Линия канализационная  хозяйственно-фекальная  внутриквартальная , расположенная

по адресу: ул.Галактионовская, 152, 154.

(инв № 7295)

| пп | Виды конструктивных элементов | Обоснования выполнения работ | Виды работ | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы | вскрытие | Разработка а/б покрытия толщ. 19 см | м2 | 42 |  |
| 2 |  |  | Разработка щебеночного основания толщ. 26 см. | м2 | 42 |  |
| 3 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км. | т | По расчету |  |
| 4 | Восстановление а/б покрытия |  | Устройство основания из щебня фр. 20-40 толщ. 26 см. Марка М 1000 | м2 | 42 |  |
| 5 |  |  | Розлив вяжущих материалов (0,8 л на м2) | м2 | 42 |  |
| 6 |  |  | Устройство асф. Основания толщ. 8 см. Марка II. | м2 | 42 |  |
| 7 |  |  | Розлив вяжущих материалов (0,6 л на м2) | м2 | 42 |  |
| 8 |  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б, толщ. 6 см. Асфальт плотный крупнозернистый, тип А, марка II. | м2 | 42 |  |
| 9 |  |  | Розлив вяжущих материалов (0,4 л на м2) | м2 | 98 |  |
| 10 |  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б, толщ. 5 см. Асфальт марка ЩМА-20, на вяжущем ПБВ. | м2 | 98 |  |
| 11 | Земляные работы |  | Разработка грунта в траншее экскаватором, с погрузкой на самосвал. Грунт 2 группы. С вывозом на 25 км. | м3 | 126 |  |
| 12 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 25 км | м3 | 3,78 |  |
| 13 |  |  | Обратная засыпка песком, природный II класс, с коэф.уплот. 0,98. Пролив. Уплотнение. | м3 | 113,4 |  |
| 14 | Линия канализационная Ду=150 мм | Износ чугун. трубы | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 225 мм. Труба ПЭ 100 SDR17 Дн=225*13,4 мм. | м | 113 |  |
| 15 |  |  | Очистка камер от сухого ила | м3 | 0,5 |  |
| 16 |  |  | Ремонт бетонных лотков | шт | 10 |  |
| 17 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 25 км | т | По расчету |  |
| 18 |  |  | Заделка арок (18 шт) кирпичом. Кирпич керамический одинарный, марки 100. | м3 | 0,13 |  |
| 19 |  |  | Установка пневмозаглушек | шт | 8 |  |
| 20 |  |  | Перекачка стоков мотопомпой | ч | 72 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                              Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКС                                                                                                                                     Антонов В.В.

Исполнила инженер ЦЭК

Накарякова С.Н.

тел.8(846)207-28-14 доб 5213