«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  Директор по качеству

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Ю.А. Егорова

«____»___________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на роторный испаритель R205B или аналог

Назначение: предназначен для упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей

| № п/п | Название | Размерность | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротационная колба, тип присоединения |  | грушевидная 0,5л шлиф NS29+1л шлиф NS29 |
| 2 | Приемная колба, тип присоединения |  | Круглодонная 1л фланец KS35 |
| 3 | Тип конденсатора/площадь | м2 | вертикальный/ 0,16 |
| 4 | Эффективность испарения воды | л/ч | 1,2 |
| 5 | Мощность мотора | Вт | 40 |
| 6 | Скорость вращения ротационной колбы | об/мин | 20-180 |
| 7 | Материал стекла |  | Боросиликатное (Pyrex G3,3) |
| 8 | Тип уплотнения |  | PTFE |
| 9 | Предельный вакуум | миллибар | 2 |
| 10 | Манометр |  | стрелочный |
| 11 | Регулировка скорости |  | электронная бесступенчатая |
| 12 | Мощность нагрева | кВт | 1,5 |
| 13 | Диапазон нагрева бани | оС | 20-100 |
| 14 | Индикация температуры бани |  | Цифровая |
| 15 | Размер бани | мм | 250х150 |
| 16 | Размер установки | мм | 700х350х920 |
| 17 | Регулировка высоты | мм | 120 |
| 18 | Питание | В/Гц | 220/50 |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 1 | Руководство по эксплуатации |  | наличие (на русском языке) |
| 2 | Паспорт |  | наличие |
| 3 | Насос мембранный вакуумный |  | наличие |
| 4 | Комплект запасных частей |  | наличие |
| 5 | Комплект колб | мл | 100; 250; 500; 1000 |

Срок гарантии –  не менее 12 месяцев.

Начальник ИЦКВ								О.И. Нездойминога