| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ - КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС:ТЗ000124 |  |

| Наименование МТР: Прицепной измельчитель на колесном ходу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1 | Производительность | Куб.м./ч | 24-30 |
| 2 | Длина (подающий стол поднят) | см | до 430 |
| 3 | Длина (подающий стол опущен) | см | до 485 |
| 4 | Ширина | см | 170-180 |
| 5 | Высота | см | 200-250 |
| 6 | Вес | кг | до1800 |
|  | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |
| 7 | Марка и модель | - | ММЗ Д243 или бензиновый аналог |
| 8 | Количество цилиндров | - | 4-6 |
| 9 | Полная мощность | л.с. | от 81 |
| 10 | Крутящий момент | н.м | от 250 |
| 11 | Скорость вращения | Об/мин | 2200-2400 |
| 12 | Емкость топливного бака | л | От 60 |
| 13 | Расход топлива | г/кВт.ч | 120- 230 |
| 14 | Вид топлива | - | дизель/бензин |
| 15 | Воздухоочиститель | - | моноциклон(предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с масляным пылеуловителем и мокрым капроновым трёхсекционным фильтрующим элементом |
| 16 | Охлаждающая среда | - | Низкозамерзающая «ТС-40» (до 40 градусов С), «ТС-65» (до 65 градусов С) |
| 17 | Генератор переменного тока | - | Постоянного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14В |
|  | СИСТЕМА ПОДАЧИ |  |  |
| 18 | Окно подачи | см | 23-35 |
| 19 | Ориентация подающего валика | - | горизонтальная |
| 20 | Количество подающих валиков | шт. | 2-4 |
| 21 | Нагрузка на зажим подающего валика | кг | 680-720 |
| 22 | Размер подающего валика | см | от 29 |
| 23 | Количество ножей | шт. | 6-8 |
| 24 | Вес подающего валика | кг | 50-100 |
| 25 | Размер подающего валика(нижний) | см | от 23 |
| 26 | Количество ножей(второй) | шт. | 12 |
| 27 | Скорость подачи | м/мин | 20- 27 |
| 28 | Ширина подающего стола | см | от 100 |
| 29 | Длина подающего стола | см | от 130 |
| 30 | Высота подающего бункера | см | от 60 |
| 31 | Расстояние от подающего стола до земли | см | от 70 |
|  | ДИСКОВАЯ РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА |  |  |
| 32 | Толщина | мм | 30-32 |
| 33 | Диаметр | мм | от 810 |
| 34 | Скорость вращения | Об/мин | 1500-1600 |
| 35 | Обороты антистресса/автореверса | - | Настраиваемые |
| 36 | Вес с валом | кг | от 140 |
| 37 | Количество ножей | шт. | 2 |
| 38 | Толщина ножа | мм | 16-20 |
| 39 | Материал | - | Х12МФ |
| 40 | Используемые кромки | - | 2 |
| 41 | Размер ножа | мм | 265/90-320/120 |
| 42 | Количество болтов/нож | - | 3-4 |
| 43 | Количество лопаток | - | 3-4 |
| 44 | Максимальная дальность выброса щепы | м | 14-15 |
| 45 | Размер неподвижного ножа | мм | 220/100 |
| 46 | Толщина неподвижного ножа | мм | от 16 |
| 47 | Материал неподвижного ножа | - | 9хс(6хв2с) |
| 49 | Неподвижный нож- количество используемых кромок | - | 3-4 |
|  | Гидравлическая система |  |  |
| 50 | Емкость бака | л | от 30 |
| 51 | Метод фильтрации | - | Сливной фильтр |
| 52 | Производительность насоса при максимальных оборотах | л/мин | 24-30 |
| 53 | Разгрузочное давление системы | бар | 190-230 |
| 54 | Давление автореверса | бар | 190-230 |
| 55 | Управление направлением | - | Есть |
| 56 | Маслоохладитель | - | Есть |
|  | Электрическая система |  |  |
| 57 | Напряжение бортовой сети | В | 12 |
| 58 | Аккумуляторная батарея | А.Ч | Не менее 95 |
| 59 | Стандартные контрольно-измерительные приборы | - | Компьютер |
| 60 | Интеллектуальный антистресс | - | Есть |
| 61 | Дисплей | - | Есть |
|  | Прочее: |  |  |
| 62 | Складная труба выброса щепы | - | наличие |
| 63 | - Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 | - | наличие |
| 64 | Тип прицепного устройства | - | Петля под фаркоп грузового автомобиля |

| ФИО ответственного: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Телефон / Факс: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |