«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник  ПТУ                                                                                                                                                                                                       Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                          ____________  А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-298.8

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная  по адресу: ул. М. Горького, 119

(инв № 700754)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ ,необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | к/колодцы |  | Очистка к/колодцев от сухого ила и грязи | м3 | 0,2 | 2 колодца |
| 2 | Внутриквартальный проезд |  | Разборка а/б покрытия внутриквартального проезда толщ 10 см | м2 | 15 |  |
| 3 |  |  | Разборка щебеночного основания фракции 20-40 мм толщ 22 см | м3 | 3,3 |  |
| 4 | Заводной котлован (3*5*3) |  | Разработка грунта 2группы экскаватором вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы и вывозом на 15 км | м3 | 44,5 |  |
| 5 |  |  | Доработка грунта вручную , грунт 2 группы, с устройством каркаса крепления стенок из м/к труб Д 100 мм (L-45 м) и деревянных щитов | м3 | 0,5 |  |
| 6 |  | Износ керамической трубы | Прокладка трубы ПЭ SDR100 Д200мм методом прокола по существующей трубе | м | 20 |  |
| 7 |  |  | Обратная засыпка котлована песком | м3 | 45 |  |
| 8 |  |  | Заделка арок керамическим кирпичом | м3 | 0,4 | 4 арки |
| 9 |  |  | Устройство щебеночного основания М 600 фр. 40-70 мм, толщиной 22 см | м3 | 3,3 |  |
| 10 |  |  | Устройство а/б покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной 10 см на ширину траншеи (по временной схеме) | м2 | 15 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                     Помякушина М.А.