| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: |  |

Наименование МТР: Контроллер программируемый Mitsubishi AL2-24MR-A 100-240V АС

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Производитель |  | Mitsubishi Electric |
| 1.2 | Монтаж |  | Монтаж на DIN рейку, на стену |
| 1.3 | Конструкция |  | Пластиковый корпус |
| 1.4 | Степень защиты |  | IP20 |
| 1.5 | Быстродействие | мкс | 1500 мкс (на логическую инструкцию) |
| 1.6 | Последовательный интерфейс |  | RS232 |
|  | Дискретный ввод |  |  |
| 1.7 | Каналов дискретного ввода |  | 15 |
| 1.8 | Логический "0" | B | 0...40 |
| 1.9 | Логическая "1" | B | 80...264 |
| 1.10 | Входное сопротивление | МОм | 0,8 |
| 1.11 | Максимальная частота входного сигнала | Гц | 5 |
|  | Дискретный вывод |  |  |
| 1.12 | Каналов дискретного вывода, всего |  | 9 |
| 1.13 | Количество реле |  | 9 (тип А) |
| 1.14 | Коммутируемое постоянное напряжение | В | 30 В (8 A) |
| 1.15 | Коммутируемое переменное напряжение | В | 250 В (8 A) |
| 1.16 | Максимальная частота входного сигнала | Гц | 100 |
|  | Дисплей и клавиатура |  |  |
| 1.17 | Тип дисплея |  | Монохромный LCD (4x10) |
| 1.18 | Тип клавиатуры |  | Встраиваемая |
| 1.19 | Количество клавиш |  | 8 |
|  | Питание |  |  |
| 1.20 | Напряжение питания | В | 220 AC |
| 1.21 | Потребляемая мощность | Вт | 5.5 |
| 1.22 | Максимально допустимое время питания | мс | 10 |
| 1.23 | Помехозащищенность | В | 1000 (1 мксек, 30-100-Гц) |
| 1.24 | Напряжение пробоя изоляции | В | 3750 (1 минута) |
| 1.25 | Сопротивление изоляции | МОм | 7 (500B DC) |
|  | Габариты и масса |  |  |
| 1.26 | Длина | мм | 52 |
| 1.27 | Ширина | мм | 124,6 |
| 1.28 | Высота | мм | 90 |
| 1.29 | Масса | кг | 0,35 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | 1.Декларация о соответствии Евразийского экономического союза 2.Технические условия производителя | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (согласно прилагаемого ТУ BY 100572543.011-2016 и Декларации о соответствии №) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 12 месяцев |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 10 лет |

| ФИО Ответственного: | Грачев М.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник уч. №5 |
| Телефон: | +7(987)161-29-95 |
| Электронный адрес: | mGrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Начальника цеха: | Шеплев Д.А. |
| Подпись: |  |