| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДБ000570 |

Наименование МТР: Контроллер программируемый Mitsubishi ELECTRIC FX3G-40MR/DS

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Среда разработки |  | GX Works3 |
| 1.2 | Серия ПЛК |  | FX3G |
| 1.3 | Программный блок памяти |  | STEPS EEPROM |
| 1.4 | Программная память | кол-во шагов | 32000 |
| 1.5 | Время цикла LD | нс | 210 |
| 1.6 | Время цикла MOV | нс | 500 |
| 1.7 | Кол-во портов RS-422 | шт | 1 |
| 1.8 | Кол-во дискретных каналов ввода |  | 24 |
| 1.9 | Тип цепи дискретного ввода |  | Источник, потребитель |
| 1.10 | Кол-во дискретных каналов вывода |  | 16 |
| 1.11 | Тип дискретного вывода |  | Контакт реле |
| 1.12 | Часы реального времени RTC |  | Да |
| 1.13 | Способ монтажа |  | На DIN-рейку |
| 1.14 | Габаритные размеры | (ШхВхГ) мм | 130 x 90 x 86 |
| 1.15 | Напряжение питания | В | DC 24 |
| 1.16 | Температура эксплуатации | Град Ц | 0 ... 55 ° |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | лет | 5 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |