| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ПБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ПБ000195 |

Наименование МТР: Камера IP HiWatch DS-I203 (2.8 мм)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Матрица |  | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
| 1.2 | Чувствительность |  | 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК |
| 1.3 | Скорость электронного затвора | с | 1/3с~1/100000c, поддержка медленного затвора |
| 1.4 | Объектив | мм | 4 мм@F2.0, 6 мм@F2.0 |
| 1.5 | Крепление объектива |  | М12 |
| 1.6 | Угол обзора | градус | 83.6 (4мм), 55 (6мм) |
| 1.7 | Режим «День/ночь» |  | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| 1.8 | Регулировка угла установки | градус | Поворот: 0-360, наклон: 0-75, вращение: 0-360 |
| 1.9 | Формат видеосжатия |  | H.264/MJPEG |
| 1.10 | Профиль H.264 |  | Baselin Profile/ Main Profile |
| 1.11 | Битрейт видео |  | 32 кб/с~8Мбит/с |
| 1.12 | Максимальное разрешение |  | 1920х1080 |
| 1.13 | Основной поток | кадров в сек | (1920х1080, 1280х960, 1280х720)@25к/с |
| 1.14 | Дополнительный поток | кадров в сек | (704х576, 640х480, 352х288, 320х240)@25к/с |
| 1.15 | Улучшение изображения |  | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| 1.16 | Переключение «День/ночь» |  | Авто/по расписанию |
| 1.17 | Детекция движения |  | Поддерживается |
| 1.18 | Антисаботаж |  | Заслонка объектива |
| 1.19 | Протоколы |  | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, Qos, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
| 1.20 | Безопасность |  | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| 1.21 | Совместимость |  | ONVIF, CGI, ISAPI |
| 1.22 | Срабатывание тревоги |  | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| 1.23 | Действия по тревоге |  | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| 1.24 | Сетевой интерфейс |  | 1RJ45 10M/100M Ethernet |
| 1.25 | Питание | В | DC12 В+-25%/PoE(IEEE 802.3af) |
| 1.26 | Потребляемая мощность | Вт | 6 Вт макс. |
| 1.27 | Рабочие условия | Град. Ц | От -40 до +60 (влажность 95% или меньше) |
| 1.28 | Защита |  | IP67 |
| 1.29 | Дальность действия EXIR-подсветки |  | До 30м, Smart ИК |
| 1.30 | Материал корпуса |  | Металл/пластик |
| 1.31 | Размеры | мм | D=85.5 х 70 |
| 1.32 | Вес | кг | 0.5 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Не ГОСТируется |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |