| Заказчик: | Ульяновскоблводоканал | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Автоцистерна илососная АВ-8-И на шасси КАМАЗ 53605  или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики шасси |  |  |
|  | Двигатель | дизельный с турбонаддувом | Cummins |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
|  | Максимальная мощность, не менее, кВт (л.с.) | л.с. | 215 (292) |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 1+2 |
|  | Полная масса авто-ля, не более кг. | кг. | 20500 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | Механическая ZF |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | ABS |
|  | Проблесковый маячок | Шт. | 2 |
|  | Габаритные размеры ТС |  |  |
|  | Длина, не более | мм | 7470 |
|  | Ширина, не более | мм | 2500 |
|  | Высота, не более | мм | 3340 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 220 |
|  | Кабина |  |  |
|  | исполнение |  | Без спального места |
|  | Тип кабины |  | Над двигателем |
|  | Технические характеристики автоцистерны |  |  |
|  | Объем цистерны | м 3 | 8-10 |
|  | Температурный режим работы Использовавние водяного насоса |  | От -20С до 40С От 0С до 40С |
|  | Форма поперечного сечения |  | круглая |
|  | Материал цистерны | металл | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
|  | Толщина металла цистерны | мм. | 4-5 |
|  | Водянной насос |  | КО-505, КО-510 |
|  | внутренней перегородки шпангоуты (наличие, толщина, кольца жесткости) | Кол-во | Да,наружные 3шт. |
|  | Основание (надрамник) |  | да |
|  | Крепление цистерны на шасси |  | поясное крепление («плавающий тип») либо технологическая опора («несущая опора») |
|  | Цвет цистерны |  | По выбору заказчика |
|  | Количество секций в цистерне |  | 1 |
|  | Открывание днища |  | механическое |
|  | Сливной фартук |  | Да |
|  | Основная технологическая горловина |  | переднее размещение |
|  | Угол подьема цистерны, не менее, град. | град. | 45 |
|  | Выгрузка цистерны с помощью открывания дна двух гидроцилиндров |  | да |
|  | Гидравлический бак с фильтрующими элементами в заливной горловине и сливной магистрали с указателем уровня масла и темпиратуры |  | Да |
|  | Предохранительный клапан гидрораспределителя |  | Да |
|  | Предохранительный клапан ограничения давления |  | Да |
|  | Максимальное давление в гидросистеме | МПа | 16 |
|  | Дополнительная горловина |  | Заднее размещение,Ф250мм. |
|  | Сливной фильтр со сменным элементом |  | Да |
|  | Дополнительный люк для слива иловой воды |  | Да |
|  | Смотровая площадка с перилами |  | Общая на две горловины, подьем осуществляется с помощью лестцы |
|  | Поручни для подъема по лестнице | да/нет | да |
|  | Водяной насос |  |  |
|  | КО-505, КО-510 |  |  |
|  | Ваккумное оборудование цистерны |  |  |
|  | Привод насоса |  | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала |
|  | комплектация |  | КОМ |
|  | Рукава напорно-всасывающие |  | 2 шт., ДУ-125 мм, длина 6 м |
|  | Сливной приемный клапан |  | ДУ-200 поворотный, дисковый |
|  | Укладка руковов |  | Металические короба с обеим сторонам цистерны |
|  | Компоненты защиты вакуумной устаноки |  | Первы запорный клапан в горловине, второй в ресивере. Клапан избыточного давления, датчик предельного заполнения |
|  | Рукава напорно-всасывающие |  | 2-шт., ДУ-125, длина_6м. |
|  | Визуальный контроль заполнения цистерны |  | Смотровое окно сферической формы с подсветкой |
|  | Фара-прожектор |  | Да |
|  | Боковые лотки для всасывающих рукавов |  | Да |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | Аккумуляторы, В/А•ч | Шт.-Вт.-А.ч | 2×12/190 |
|  | Генератор, В/Вт | В/ Вт. | 28/2000 |
|  | Напряжение | В. | 24 |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 3 (150 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 10000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Димитровград |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | Ульяновск |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Да |
|  | Руководство по эксплуатации |  | Да |
|  | Страна производства |  | РФ |

| ФИО Ответственного: | Волгужев Денис Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка Автотранспортного цеха |
| Телефон / Факс: |  |
| Электронный адрес: | dvolguzhev@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Ибрагимов Ф.Г. |
| Подпись: |  |