| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: | ЕВ000365 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос фекальный расход 16 м3, напор 16 м. (с ножом)/или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Тип насоса |  | Погружной, центробежный |
| 2 | Подача насоса | М3/час | 12-20 |
| 3 | Напор | м | 10-18 |
| 4 | Перекачиваемая среда |  | Сточные воды (хоз.бытовой сток) |
| 5 | Наличие ножа |  | Да (для измельчения волокнистых включений) |
| 6 | Диаметр напорного фланца | Не менее, мм | 50 |
| 7 | Температура окружающего воздуха | Градус С (диапазон) | От +5 – до +40 С |
| 8 | Температура перекачиваемой среды | Градус С (диапазон) | От +1 до + 20 С |
| 9 | Напряжение | В | 3х380 |
| 10 | Класс защиты оболочки | IP | 68 |
| 11 | Материал корпуса, рабочего колеса |  | Серый чугун или ВЧШГ |
| 12 | Тип рабочего колеса |  | вихревое |

| ФИО Ответственного: | Егоров А.О. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка КНС |
| Телефон / Факс: | 57-33-23 |
| Электронный адрес: | a.egorov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |