| Заказчик: | АО «Петрозаводские коммунальные системы» | № опросного листа: | ЕВ000181 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос дренажный погружной с поплавковым выключателем/ или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда |  | Откачка чистых, загрязненных и промышленных вод. |
| 1.2 | Подача номинальная, в диапазоне | м3/ч | 16 |
| 1.3 | Напор номинальный, в диапазоне | м | 16 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде, не более | мм | 5 |
| 1.5 | КПД, не менее | % | 35 |
| 1.6 | Давление на входе | МПа | 0 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | 0/+35 |
| 1.8 | Конструктивные параметры корпуса насоса |  | Центробежный насос с одним рабочим колесом моноблочный с прямым подсоединением двигателя насоса с общим валом. |
| 1,9 | Материал корпуса ротора (или аналог не хуже) |  | Высокохромистый чугун |
| 1.10 | Материал рабочего колеса (или аналог не хуже) |  | Высокохромистый чугун |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса (или аналог не хуже) |  | Торцевое механическое уплотнение |
| 1.12 | Метод монтажа |  | Погружной |
| 1.13 | Тип охлаждения |  | Водяной |
| 1.14 | Диаметр напорного патрубка | мм | 50 |
| 1.15 | Размеры ДхШхВ, не более | см | 26,5*16*48,5 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 1.5 |
| 2.2 | Напряжение сети | В | 220 |
| 2.3 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4 | Скорость вращения | об/мин | 2900 |
| 2.5 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.6 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 68 |
| 2.7 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Электронасосный агрегат | Ком. | 1 |
| 3.2 | Питающий кабель | М | 12 |
| 3.3 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.5 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО ответственного | Кощеев Александр Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность | Начальник участка ВНС |
| Телефон/факс | 8 (911) 420-16-07 |
| Электронный адрес | A.koscheev@rks.karelia.ru |
| Подпись |  |
| Директор технического департамента: | Остапчук Виталий Викторович |
| Подпись |  |