| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | № опросного листа: | ЕВ000263 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос Rexa PRO V08DA-246/EAD0X2-T0105-540-O/  или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда |  | Пескопульпа |
| 1.2 | Подача номинальная, в диапазоне | м3/ч | 60 - 90 |
| 1.3 | Напор номинальный, в диапазоне | м | 18 - 25 |
| 1.4 | Максимальное рабочее давление | бар | 3.8 |
| 1.5 | Глубина погружения | м | 10 |
| 1.6 | Давление на входе, не более | МПа |  |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +3 - +40 |
| 1.8 | Конструктивные параметры корпуса насоса |  | Свободновихревое рабочее колесо |
| 1.9 | Материал корпуса ротора |  | Чугун |
| 1.10 | Материал рабочего колеса |  | Чугун |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса (или аналог не хуже) |  | Скользящее торцевое уплотнение |
| 1.12 | Метод монтажа |  | Вертикальный. С устройством погружного монтажа |
| 1.13 | Диаметр напорного патрубка | мм | 100 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 3.7 |
| 2.2 | Напряжение сети | В | 3~400 |
| 2.3 | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4 | Скорость вращения | об/мин | 3000 |
| 2.5 | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.6 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 68 |
| 2.7 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 2.8 | Потребляемая мощность | кВт | 12.3 |
| 2.9 | Номинальный ток | А | 20.5 |
| 2.10 | Номинальная мощность | кВт | 10.5 |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Электронасосный агрегат | Ком. | 1 |
| 3.2 | Питающий кабель | М | 10 |
| 3.3 | Устройство погружно- го монтажа | Шт | 1 |
| 3.4 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.5 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 3.6 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО ответственного | Момот Сергей Викторович |
| --- | --- |
| Должность | Ведущий специалист Участка КОС |
| Телефон/факс | 8(8142)526028 |
| Электронный адрес | s.momot@rks.karelia.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | Остапчук Виталий Викторович |
| Подпись |  |