| Заказчик: | ООО «Ульяновскоблводоканал» | Группа материалов: | Группа Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 4 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |
| Количество |  | Наименование | Насос центробежный погружной типа Гном 25\20 или эквивалент |

|  | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача номинальная | м3/ч | 15-35 |
| 1.2 | Напор номинальный | м | 18,5-21,5 |
| 1.3 | Мощность электродвигателя | кВт | 3 |
| 1.4 | Напряжение питания | В | 380 |
| 1.5 | Тип насоса |  | Центробежный погружной |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды | Загрязненная вода |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 2.2.1 | Объемная концентрация | % | 5 |
| 2.2.2 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм | 5 |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp | °С | 35 |
| 3 | ПРИВОД |  |  |
| 3.1 | Напряжение, количество фаз | 380В, 3 |  |
| 3.2 | Частота сети | 50Гц |  |
| 3.3 | Ток | А | 6,1 |
| 4 | КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |  |
| 4.1 | Переходник с резьбового соединения на фланцевое |  |  |

| ФИО ответственного: | Кисурин Ю.Н. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка «КС и НС» |
| Телефон / Факс: | 8-917-063-77-80 |
| Электронный адрес: | ykisurin@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор: | Хорошилов В.Е. |
| Подпись |  |