Утверждаю:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_____________Панов А.Е.

_

# ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ №  СКС-2023-С-3-354

# на  капитальный ремонт замена дверных блоков на противопожарные КНС-2. Бесхоз

Объект: КНС 2

инв № б/н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Деревянная дверь в помещении над машинным залом, деревянная дверь в помещении над приемной камерой |  | Демонтаж дверного полотна | шт/м2 | 2/4,6 | 1400х2000 (двуполая) 900х2000 |
| 3 |  |  | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в каменных стенах | шт | 2,0 |  |
| 4 |  |  | Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут | шт | 2,0 | Цвет RAL 7035 |
| 5 |  |  | Установка доводчиков | шт | 2,0 |  |
| 6 |  |  | Ремонт штукатурки откосов (шпатлевка, водоэмульсионная окраска откосов) не более 0,2 м | м2 | 2,16 | Ветонит KR |
| 7 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 20 км | т |  | по расчету |

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                                           Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                               Шеплев Д.А.