Согласовано:                                                                          		   	   			                                                                           Утверждаю:

Начальник ПТУ									   	                                                                           Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                                                      ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е. А.						                                                                                         _____________Панов А.Е.

_

# ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

К ТЗ №  СКС-2023-С-3-337.2

# на  капитальный ремонт кровли  здания  КНС-6А (подряд)

Объект: КНС 6А

инв № 221

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Трещины, протечки | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 3 слоя | м2 | 458 |  |
| 2 | Стяжка | Трещины | Разборка цементной стяжки толщиной 40 мм | м2 | 458 |  |
| 3 |  |  | Устройство цементной стяжки толщиной 40 мм (раствор марки М100) | м2 | 474 | Парапет 15,9 (458+15,9) |
| 4 | Отлива | Коррозия | Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 0,7 м (толщ. 0,55мм) с установкой новых | м2 | 24,1 |  |
| 5 | Плиты перекрытия | Трещины | Восстановление межпанельных стыков цементным раствором марки М100 | мп | 36 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой (готовой) | м2 | 482 | 458+15,9/2+16 |
| 7 |  |  | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя из Техноэласт | м2 | 458 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ |
| 8 |  |  | Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой 900 мм без фартуков из Техноэласт ЭПП | п.м./м2 | 36/16 |  |
| 9 |  |  | Устройство дополнительного слоя из Техноэласта под отлив шириной 0,5м ЭПП | п.м./м2 | 36/18 |  |
| 10 | Парапетные короба | Коррозия | Смена парапетных коробов шириной до 1000 мм из оцинкованной стали толщ. 0,55мм с установкой новых | м2/м | 34,1/23,9 |  |
| 11 |  |  | Ремонт штукатурки наружных стен по бетону, толщиной до 20 мм | м2 | 34,2 |  |
|  |  |  | Монтаж прижимной планки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размер 82 ммх2 м | п.м. | 38 |  |
|  |  |  | Устройство примыкании к дефлектору Д-400 мм высотой 0,4 м в 2 слоя Техноэластом | шт/м2 | 2 /12,7 |  |
|  |  |  | Монтаж жидкой резины на стыки и примыкания технологических труб | м2 | 7 |  |
|  |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 15 км | т | по расчету |  |

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                                           Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                               Шеплев Д.А.