Согласовано:                                                                          		   	   			                                                                                                               Утверждаю:

Начальник ПТУ									   	                                                                                                                                            Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                                                      ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е. А.						                                                                                                                                       _____________Панов А.Е.

_

# ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

К ТЗ №  СКС-2023-С-3-352

# на  капитальный ремонт кровли  здания  КНС-2. Бесхоз

Объект: КНС 2

инв № б/н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Трещины, протечки | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 3 слоя | м2 | 78,2 |  |
| 2 | Стяжка | Трещины | Разборка цементной стяжки толщиной 40 мм | м2 | 78,2 |  |
| 3 |  |  | Устройство цементной стяжки толщиной 40 мм (раствор марки М150) | м2 | 78,2 |  |
| 4 |  |  | Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой (готовой) | м2 | 78,2 |  |
| 5 |  |  | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя Техноэласт | м2 | 78,2 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качества работ |
| 6 |  |  | Устройство дополнительного слоя из техноэласта под отлив шириной 0,5 м | м2 | 19,3 |  |
| 7 | Отлива | Коррозия | Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 0,7 м (толщ. 0,55мм) с установкой новых | м.п./м2/ | 35/19,3 |  |
| 8 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 15 км | т | по расчету |  |

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                                           Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС                                                                                                                                               Шеплев Д.А.