Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: УОС ГВС                                                                                                                                                                     ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-101

Капитальный ремонт фасада здания башни промывного бака на КО ГВС.

Инв. № 1368

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, 234

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фасад | Загрязнения и выцветание наружной отделки, отслоение штукатурки фасада | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | м2 | 600 |  |
| 2 |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | м2 | 30 |  |
| 3 | Строительный мусор |  | Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | По расчету |  |
| 4 |  |  | Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 30 |  |
| 5 |  |  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 50 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка ранее окрашенного фасада под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | м2 | 822 |  |
| 7 |  |  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада простых за 2 раза с земли и лесов | м2 | 822 |  |
| 8 | Окна деревянные | Отслоение окрасочного слоя | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчетом до 35% (белая) с фасада | шт./м2 | 3/13,6 |  |
| 9 | Крыльцо | Загрязнения и выцветание наружной отделки | Огрунтовка металлич-х конструкций за 1 раз грунтовкой ГФ-021 и окраска металлич-х конструкций краской ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,73 |  |
| 10 |  |  | Улучшенная масляная окраска деревянного перекрытия козырька за 2 раза с расч. 10% | м2 | 5,6 |  |
| 11 |  | Загрязнение и выцветание, отслоение штукатурки | Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадь отдельных мест до 5 м2 толщина слоя до 20 мм. | м2 | 6,2 |  |
| 12 | Металлоконструкции установленные на фасаде | Загрязнения и выцветание | Огрунтовка металлич-х конструкций за 1 раз грунтовкой ГФ-021 и окраска металлич-х конструкций краской ПФ-115 за 2 раза за 2 раза | м2 | 18,8 |  |

# Начальник ГВС          ___________________/ Т.А. Первова

# И.о. Начальника УОС ГВС  ___________________/ Д.Г. Зобнин /

# Ведущий инженер ОКР  ___________________ / О.Н. Печенкина /