УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

Организация-заказчик:  ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: УОС  ГВС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 39

к ТЗ № СКС-2023-В-3-101.1

Капитальный ремонт  участка сооружения оградительного территории КО ГВС

Инв. № 1465                                                                                                                                                                Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, 234

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оградительное сооружение | Разрушение кирпичной кладки | Ремонт кирпичной кладки из керамического кирпича | м3 | 0,2 |  |
| 2 |  | Разрушение цементной штукатурки | Штукатурка кирпичных стен ограждения цементно-известковым раствором | м2 | 63 |  |
| 3 |  | Деформация и утеря оцинкованного железа | Замена отдельных участков покрытия оцинкованной сталью толщ. 0,5 мм, шириной 0,7 м. | м.п. | 30 |  |
| 4 |  | Выцветание краски решеток в проемах | Окраска металлических решеток ограждения краской ПФ-115 (черная) за 2 раза р/о | м2 | 3 |  |
| 5 |  |  | Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | По расчету |  |

# Начальник ГВС          ______________________/ Т.А. Первова /

Начальник УОС ГВС  _____________________/ Д.Г. Зобнин/

Ведущий инженер ОКР    __________________/ О.Н. Печенкина