Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: УОС ГВС                                                                                                                                                                     ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-95.2

Капитальный ремонт — замена оконных блоков на ПВХ  в здании блока 12 КО.

Инв. № 374

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, 234

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окна | Древесина расслаивается, расшатаны | Снятие деревянных оконных переплетов с двойным остеклением | м2 | 4 |  |
| 2 | Оконные коробки | Сгнили оконные коробки, древесина расслаивается | Демонтаж деревянных оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |  |
| 3 | Отлива | Коррозия отливов | Разборка мелких покрытий из листовой стали, отливов | м.п. | 3,6 |  |
| 4 | Подоконные доски | Трещины, древесина расслаивается | Снятие подоконных досок деревянных в здании | шт/м2 | 3/1,54 |  |
| 5 |  |  | Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | По расчету |  |
| 6 | Окна ПВХ |  | Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 1080х1380 мм (двустворчатых, 1-створка поворотно-откидная, 1-створка глухая) | шт./м2 | 1/1,5 |  |
| 7 |  |  | Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 830х1090 мм (двустворчатых, 1-створка поворотно-откидная, 1-створка глухая) | шт./м2 | 1/0,91 |  |
| 8 |  |  | Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 1070х1360 мм (двустворчатых, 1-створка поворотно-откидная, 1-створка глухая) | шт./м2 | 1/1,46 |  |
| 9 |  |  | Установка москитных сеток | шт./м2 | 3/1,76 |  |
| 10 | Подоконные доски |  | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм, заглушки торцевые- 6 шт. | шт/м.п. | 3/3 |  |
| 11 |  |  | Ремонт штукатурки конструкций оконных по камню, бетону (наружних) | м2 | 1,2 |  |
| 13 | Откосы |  | Облицовка внутренних оконных откосов пластиковыми панелями с обрамлением уголком ПВХ 40x40 мм- 11,1 п.м., 10x10 мм- 14,3 п.м. | м2 | 4,5 |  |
| 14 |  |  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проема | 3,87 |  |
| 20 | Окно ПВХ |  | Демонтаж оконного блока из ПВХ (без вывоза) | шт./м2 | 1/1,7 |  |
| 21 | Подоконные доски |  | Снятие подоконных досок из ПВХ (без вывоза) | шт./м2 | 1/0,68 |  |
| 22 | Откосы |  | Разборка внутренних оконных откосов пластиковыми панелями (без вывоза) | м2 | 1,01 |  |
| 23 |  |  | Разборка оконных проемов в наружных стенах из откосной планки и водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (без вывоза) | м2 проема | 1,7 |  |
| 24 |  |  | Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32мм) размером 1330х1280мм (двустворчатых, 1 створка - поворотно-откидная, 1 створка – глухая) с установкой москитной сетки – 1 шт. /0,86 м2. | шт./м2 | 1/1,7 |  |
| 25 |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500мм, заглушки торцевые - 2 шт. | м2/м | 0,68/1,4 |  |
| 26 |  |  | Облицовка внутренних оконных откосов пластиковыми панелями с обрамлением уголком ПВХ 40x40 мм- 4 п.м. | м2 | 1,01 |  |
| 27 |  |  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием - (б/у) | м2 проема | 1,7 |  |

# Начальник ГВС          ______________________/ Т.А. Первова /

# И.о. Начальника УОС ГВС  ___________________/ Д.Г. Зобнин /

# Ведущий инженер ОКР     ___________________ / О.Н. Печенкина /