Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: ЦНС                                                                                                                                                                            ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

К ТЗ № СКС-2023-В-3-632

Капитальный ремонт кровли помещения караульного базы по адресу ул. А. Матросова,153 Г.

Инв. № 294

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Г. Матросова,153 Г

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Протечка, многочисленные дефекты | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 14,5 | (4,15х3,5м) |
| 2 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм | м2 | 14,5 |  |
| 3 | Парапетные короба | Коррозия | Разборка парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м | п.м. | 8,3 |  |
| 4 |  |  | Разборка отлива (свеса) из оцинкованной стали | п.м. | 3,5 |  |
| 5 | Мусор |  | Погрузка вручную мусора и перевозка с использованием механизмов на расстояние до 15 км | т | По расчету |  |
| 6 |  |  | Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм, М150 | м2 | 14,5 |  |
| 7 |  |  | Огрунтовка ц/п стяжки битумной эмульсией готовой | м2 | 14,5 |  |
| 8 |  |  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя «Техноэласт» верх. слой – техноэласт ЭКП- 5,0 нижний - ЭПП | м2 | 14,5 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 9 |  |  | Устройство примыкания кровли к парапету из «Техноэласт» высотой 600 мм без фартуков | п.м. | 11,8 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
|  |  |  | Устройство дополнительного слоя под свес «Техноэласт» шириной 0,5 м ЭПП | п.м./м2 | 3,5/1,75 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 9 | Парапетные короба |  | Монтаж парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м | п.м./м2 | 8,3/5,04 |  |
| 10 |  |  | Монтаж отливов(свеса) шириной 0,6 м новые из оцинкованной стали | п.м. | 3,5 |  |

Начальник ЦНС          ______________________/ Е.С. Фролов  /

Ведущий инженер ОКР    ___________________ / О.Н. Печенкина /