Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: ЦНС                                                                                                                                                                            ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

К ТЗ № СКС-2023-В-3-633

Капитальный ремонт кровли производственного - бытового корпуса базы по адресу ул. А. Матросова,153 Г.

Инв. № 291

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Г. Матросова,153 Г

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Протечка, многочисленные дефекты | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 203 |  |
| 2 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм | м2 | 203 |  |
| 3 | Мусор |  | Погрузка вручную мусора и перевозка с использованием механизмов на расстояние до 15 км | т | По расчету |  |
| 4 | Парапет | Трещины, разруш. | Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 20 мм (шириной парапет 0,48 м) | м2 | 27,4 |  |
| 5 | Кровля |  | Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм, М 150 | м2 | 203 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка ц/п стяжки битумной эмульсией готовой | м2 | 203 |  |
| 7 | Водосточная воронка | Повреждения | Демонтаж водосточной воронки (чугунной) | шт | 1 |  |
| 8 |  |  | Монтаж водосточной воронки (чугунной) Д-100 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Водосточная труба |  | Замена чугунной трубы Д-100 мм | м | 4 |  |
| 10 |  |  | Оклеивание 2 слоями стеклоткани, пропитан. битумной мастикой | м2 | 1 |  |
| 11 |  |  | Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов Техноэласта ЭПП | м2 | 1 |  |
| 12 | Вентканалы - 3 шт. |  | Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов к парапету из «Техноэласт» высотой 600 мм без фартуков | м | 15,4 |  |
| 13 | Кровля |  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя «Техноэласт» верх. слой – техноэласт ЭКП- 5,0 нижний - ЭПП | м2 | 203 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 14 | Парапет |  | Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов к парапету из «Техноэласт» высотой 600 мм без фартуков | п.м | 57 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 15 | Парапет |  | Устройство парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м | п.м./м2 | 57/34,2 |  |

Начальник ЦНС          ______________________/ Е.С. Фролов  /

Ведущий инженер ОКР    ___________________ / О.Н. Печенкина /