УТВЕРЖДАЮ:

И.о.  начальника УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Е.Г. Зелих

Организация-заказчик:  ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: РЭУ ГВС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 128 от 14.07.2023 г.

к ТЗ № СКС-2023-В-3-651

Капитальный ремонт ограждения ГВС, ул. Ульяновская, 2/4

Подр. способ

Инв. №    360                                                                                                                                                            Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Ульяновская, 2/4

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ограждение ГВС | Отслоение штукатурки | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | м2 | 104 |  |
| 2 |  |  | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0,3 |  |
| 3 |  |  | Обработка поверхностей стен Бетон-контактом (Бетоноконтакт Unis Бетон-Контакт) | м2 | 104 |  |
| 4 |  |  | Штукатурка поверхности стен и колонн забора цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону толщ. 2 см (штукатурка цементная ВОЛМА цоколь) | м2 | 104 |  |
| 5 |  |  | Облицовка стен и колонн забора плиткой клинкерной (Клинкерная плитка Stroeher Keravette Chromatic 215 patrizienrot гладкая , 240*52*8 мм) с применением клея для камня и керамогранита (Vetonit Stone Fix ) | м2 | 104 |  |
|  |  |  | Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | По расчету |  |
| 1 | Ограждение ГВС | Трещины, отслоение штукатурки, выцветание краски | Очистка стен забора от известковой окраски щетками | м2 | 130 |  |
|  |  |  | Заделка трещин (швов) цементно-песчаным раствором | мп | 30 |  |
| 2 |  |  | Штукатурка поверхности стен и колонн забора цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону толщ. 2 см (штукатурка цементная ВОЛМА цоколь) | м2 | 40 |  |
| 3 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT 17) | м2 | 130 |  |
| 4 |  |  | Шпаклевка стен в 2 слоя гипсовая ВОЛМА | м2 | 130 |  |
| 5 |  |  | Окраска стены акриловыми красками (краска для фасадов и цоколей Luxens база А) | м2 | 130 |  |
| 6 |  |  | Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | По расчету |  |

# Начальник ГВС          ______________________/ Т.А. Первова /

Ведущий инженер ОКР    __________________/ О.Н. Печенкина