Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: ЦЭВС-1                                                                                                                                                                     ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-205

Капитальный ремонт кровли здания гаража №2 САТЦ (помещение производственное).

Инв. № 602

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Луначарского, д. б/н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 2 –х этажное здание |  |  |  |
| 1 | Кровля | Протечка, многочисленные дефекты | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 126,5 | 15,6х8,1м |
| 2 |  |  | Разборка карнизных свесов (отливов) из оцинкованной стали шириной до 0,6-0,7 м | м.п. | 47,4 |  |
| 3 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм. | м2 | 126,5 |  |
| 4 |  |  | Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм, М150 | м2 | 126,5 |  |
| 5 |  |  | Погрузка вручную мусора и перевозка с использованием механизмов на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка ц/п стяжки битумной эмульсией готовой | м2 | 126,5 |  |
| 7 |  |  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя «Техноэласт» верх. слой – техноэласт ЭКП- 5,0 нижний - ЭПП | м2 | 126,5 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 8 |  |  | Устройство дополнительного слоя из «Техноэласт» к трубам в 2 слоя верх. слой – Техноэласт ЭКП- 5,0 нижний Техноэласт - ЭПП | м2 | 2 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 9 |  |  | Устройство дополнительного слоя из «Техноэласт» под свесы | м.п./м2 | 47,4/47,4 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 10 |  |  | Устройство отливов кровли из оцинкованной стали шириной 0,7 м | м.п. | 47,4 |  |
|  |  |  | 1-я этажная часть здания |  |  |  |
| 11 | Кровля | Протечка, многочисленные дефекты | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 72 |  |
| 12 |  |  | Разборка карнизных свесов (отливов) из оцинкованной стали шириной до 0,6-0,7 м | м.п. | 12 |  |
| 13 |  |  | Разборка пристенного фартука из оцинкованной стали шириной 0,3 м | м.п. | 8,1 |  |
| 14 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм. | м2 | 64 |  |
| 15 |  |  | Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 30 мм, М 150 | м2 | 64 |  |
| 16 |  |  | Погрузка вручную мусора и перевозка с использованием механизмов на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |
| 17 |  |  | Огрунтовка ц/п стяжки битумной эмульсией готовой | м2 | 64 |  |
| 18 |  |  | Гидроизоляция прохода вентиляционного канала диаметром до 100 мм через перекрытие мастикой герметиз. нетверд. | шт/м | 1/1 |  |
| 19 |  |  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя «Техноэласт» верхний слой Техноэласт ЭКП- 5,0 нижний слой Техноэласт - ЭПП | м2 | 64 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 20 |  |  | Устройство дополнительного слоя из «Техноэласт» под отлив ЭПП | м.п./м2 | 12/12 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 21 |  |  | Устройство отливов кровли из оцинкованной стали шириной 0,7 м | м.п. | 12 |  |
| 22 |  |  | Устройство примыкания кровли к стенам из «Техноэласт» высотой 600 мм с фартуком | м.п. | 8,1 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |

Начальник ЦЭВС-1          ______________________/ Д.П. Осипов  /

Ведущий инженер ОКР    ___________________ / О.Н. Печенкина /