СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

# Начальник УКСиР                                                                                                                                                                                               Главный энергетик

# _____________М.М. Бычков                                                                                                                                                                            __________ С.Л. Нагорный

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

## к  ТЗ №  СКС-2023-В-З-412

Капитальный ремонт станции катодной защиты - бурение скважин под АЗ  «Менделеевец» - МКГ

Инв. № 400244               Местонахождение:  ул. Пугачёвский тракт, 51

Инв. № 1220101494.6    Местонахождение:  ул. Обувная, 136 ГОК                                                                                          подрядный способ

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Анодный заземлитель Оголовок стальной | Разрушен, непригоден к эксплуатации | Демонтаж оголовка глубинного анодного заземлителя | шт | 4 | Вес 1шт -6 кг |
| 2 |  |  | Бурение скважин долотом 295мм | п/м | 80 |  |
| 3 |  |  | Глубинный анодный заземлитель «Менделеевец» -МКГ ТУ 3435-005-24707490-2003 2МГК-20-ТМ | комплект | 4 |  |
| 4 |  |  | Оголовок анодного заземлителя 243х 15мм (металл.) | шт | 4 | Вес 1шт - 6 кг |
| 5 |  |  | Устройство щебеночного основания | м3 | 0,8 |  |
| 6 |  |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,2 |  |
| 7 | Контактное устройство | Коррозия, обрыв проводов, нарушение изоляции | Присоединение к зажимам кабеля | шт | 4 |  |
| 8 | Контрольно-измерительный пункт СкиП-г (L-0,4м) | Разрушен | Монтаж контрольно-измерительного пункта Скип-Г ТУ 3663-3-73892839-2006 Скип-Г -2-2-УХЛ1 | шт | 4 |  |

Начальник СЭЦ                                                                                                          А.И. Кашкинов

Ведущий инженер СЭЦ                                                                                             В.А. Тумаев

Ведущий инженер ОКР                                                                                             О.Н. Печенкина