| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: ЕК98000096 | Оборудование механическое |

Наименование МТР: Цепь тяговая для решетки грабельной РГО

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Шаг t | мм | 50 |
| 1.2 | Вес 1 метра цепи (расчетная) q | кг | 10,2 |
| 1.3 | Диаметр ролика наружный d3 | мм | 30 |
| 1.4 | Ширина между внутренними пластинами b3 min | мм | 33 |
| 1.5 | Длина втулки (полой, цельной) b1 max | мм | 65 |
| 1.6 | Диаметр отверстия полой втулки d | мм | 11 |
| 1.7 | Высота пластины h max | мм | 42 |
| 1.8 | Толщина пластины S | мм | 6 |
| 1.9 | Разрушающая нагрузка Qmin | кН/кгс | 112/11 200 |
| 1.10 | Материал изготовления предпочтительный | Металл | AISI 304 |
| 1.11 | Общая длинна окружности замкнутой цепи | м | 9,15 |
| 1.12 | Количество полых втулок для крепления граблин по 2шт на одну граблину | шт | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 |  |  |  |
|  | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 3 |
| 2.6 | Размеры уточняющие, исполнитель может отходить от данных параметров | мм | d1-20, d2-21 |

| ФИО Ответственного: | Мальцев В.И. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ЦКНС |
| Телефон / Факс: | 8-987-903-30-82 |
| Электронный адрес: | vMaltsev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |

Приложение №1

Втулка полая    Втулка цепи             Ролик цепи