| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: |  | Код МТР в ЕНС: |  |

Наименование МТР: Стыковая сварочная машина с гидравлическим приводом SHENGDA SHD315 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Источник питания | V | 230±15% |
| 1.2 | Сварка труб | d | 90-315 |
| 1.3 | Частота | Гц | 50/60 |
| 1.4 | Общая мощность | Вт | Не более 4,85 |
| 1.5 | Нагревательный элемент, макс. Температура | С | 270 |
| 1.6 | Диапазон давления | Мра | 0-7 |
| 1.7 | Мощность нагревательного элемента | кВт | Не менее 3 |
| 1.8 | Мощность торцевателя | кВт | Не менее 1,1 |
| 1.9 | Мощность гидростанции | кВт | Не менее 0,75 |
| 1.10 | Вес | кг | Не более 216 |
| 1.11 | Комплект редукционных вкладышей | d | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 |
| 1.12 | Комплект поставки |  | Центратор, гидростанция, электрический торцеватель, нагревательный элемент,комплект редукционных вкладышей, бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента |
| 1.13 | Руководство по эксплуатации на русском языке |  | да |
| 1.14 | Гидравлические шланги с герметичными муфтами БРС, соединяющие гидростанцию и центратор |  | да |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов пневматических инструментов |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, месяцев | 12 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 5 |

| ФИО ответственного: | Каргаев Д.О. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник УРВ |
| Телефон: | 8-917-113-11-80 |
| Электронный адрес: | dstop63@mail.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО начальника подразделения: | Юданычев Д.Е. |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Главный инженер Давыдов И.В. |
| Подпись: |  |